Příloha č.3

Výtah S 6200 EC s bubnovým pohonem

- Komfortní řešení pro krizovou situaci osobních výtahů

- zařízení, které umožňuje zvětšení podlahy kabiny výtahu až o 20%

- nabízíme vám řešení náhrady zastaralého a malého trakčního osobního výtahu TOV 250 kg za nový výtah

- zvýšení nosnosti výtahu ze 3 na 4 osoby

- beze zbytku využívá možnosti malých výtahových šachet v panelových domech a zvětšuje výtahovou kabinu až o 1/4 plochy původní kabiny i při vybavení automatickými kabinovými dveřmi „BUS“.

- mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním řízením

- bezpečnost a technické řešení odpovídá předpisům ČR a EU

- odpadá nutnost řešit opásání a dovážení protiváhy výtahu a výměny nevyhovujících vodítek protiváhy

- výtah je možno montovat jak do betonových či zděných   šachet, tak i do výtahových šachet ve schodištích v drátěném pletivu nebo prosklených

- součástí výtahu je výměna šachetních dveří a u výtahů ve schodištích výměna i čelních portálů

nabídka dále obsahuje:

- veškeré související stavební práce, osvětlení šachty, montážní lešení, dokumentaci výtahu s certifikáty,posouzení autorizovanou osobou a likvidaci odpadů

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU Schindler 6200 EC s BP

PRO PROJEKT : Jerevanská 2599-2602,Kladno

JMENOVITÁ NOSNOST:

320 kg, tj. 4 osob (v případě, že podrobným měřením šachty budou zjištěny rozměry standardní s obvyklými tolerancemi)

JMENOVITÁ RYCHLOST:

0,63 m.s-1

POČET STANIC:

9

POHON:

Elektromechanický            bubnový s frekvenčním řízením

Poloha strojovny:     	přímo nad šachtou

Příkon	:                     	7,5   kW

Jmenovitý proud:     	17   A

Záběrový proud:       	26   A

Jištění přívodu:        	25   A

Přívod	:                     	 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S

Počet startů:             	90   hod-1

ŘÍZENÍ:

Mikroprocesorové, sběrné směrem dolů, rozvaděč vč.frekvenčního měniče je

umístěn ve strojovně, přivolávací tlačítka MX Basic v rámu šachetních dveří

KABINA: (vnitřní rozměry)

Počet vstupů: 		 1 (neprůchozí)

Šířka :				  800 mm

Hloubka:			1250 mm

Výška:			2100 mm

Stěny:				oceloplechové panely, lakované práškovou barvou,

4 odstíny dle katalogu (RAL 5024, 1018, 6019, 1017) , nebo za

příplatek v nerez provedení

Strop:	oceloplechový panel, lakovaný práškovou barvou, odstín jako stěny kabiny

Podlaha:			protiskluzové ALTRO – černé IP 2001 Ebony

Doplňky interiéru:		čiré zrcadlo v horní polovině zadní stěny, madlo na zadní

stěně a okopový plech v nerez provedení

Tlačítkový panel:		MX Basic – provedení nerez s mechanickými tlačítky,

s digitálním ukazatelem polohy kabiny a volby, akustický

signál při přetížení kabiny, v provedení antivandal

Dorozumívací zařízení:	je součástí vybavení výtahu

GSM:				je součástí vybavení výtahu

DVEŘE :

Šířka :                      	700 mm

Výška	:                     	2000 mm

Kabinové dveře:   	Automatické – typ BUS v provedení nerez

Šachet. dveře a rám:	Ruční jednokřídlé - finální lak, odstín dle RAL6 odstínů

dle katalogu (RAL 1015, 7037, 5012, 7038, 6011, 8014)

Tlačítka na nástupištích s polohovou signalizací ve všech

stanicích .

Požární odolnost:     	s požární odolností 30 min. u typu dveří KOVOT

ŠACHTA (min. rozměry):

Bude využita původní šachta z betonových panelů  (stavební úpravy zajišťuje zhotovitel – viz.nabídka stavebních prací; příloha č.1)

Šířka:                       	1200 (1100) mm

Hloubka:                    	1540 mm

Výška pod strop:       	3500 mm

Prohlubeň:               	  900 mm

Prostředí:                  	normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN	EN 81 (požadovaná teplota +5o C až +40o C)

VODÍTKA:

Vodítka kabiny:		dodáme nová pevná vodítka včetně konzolí

PROVEDENÍ	:

Při návrhu, výrobě a instalaci výtahu jsou zohledněny platné zákony a bezpečnostní předpisy (NV 27/2003,ČSN EN 81 - 80 a ČSN EN 81 - 1).

Propojení kabiny výtahu s centrálním dispečinkem pro obousměrnou komunikaci nabízíme v provedení přes pevnou tel.linku (zavedení linky zajišťuje objednatel),  nebo pomocí GSM brány (cena zahrnuta v ceně výtahu).